| ICS | 43.020 |
| --- | --- |
| CCS | T40 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

智能网联汽车 安全事件数据交互与管理

系统技术规范

Technical Specification for Safety Events Data Interaction and Management System of Intelligent Connected Vehicles

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 系统要求	5

4.1 一般要求	5

4.1.1 企业平台	5

4.1.2 国家平台	6

4.2 网络安全和数据安全保障	6

5 功能要求	6

5.1 车载终端要求	6

5.2 企业平台要求	6

5.2.1 数据接收	6

5.2.2 数据上报	6

5.2.3 数据存储	6

5.2.4 数据补发	6

5.3 国家平台要求	6

5.3.1 数据接收	6

5.3.2 数据存储	6

5.3.3 数据查询	7

5.3.4 数据分析、处理和应用	7

6 注册和备案要求	7

6.1 企业平台	7

6.1.1 注册	7

6.1.2 车辆数据备案	7

6.2 国家平台	9

7 平台间通用通信协议及数据格式	10

7.1 通信协议	10

7.1.1 一般要求	10

7.1.2 连接建立	10

7.1.3 信息传输	10

7.1.4 数据查询	11

7.1.5 连接断开	11

7.1.6 数据补发	11

7.2 数据包结构和定义	11

7.2.1 数据类型	11

7.2.2 传输规则	11

7.2.3 数据包结构	11

7.2.4 命令单元	12

7.3 数据单元格式和定义	13

7.3.1 平台登入	13

7.3.2 平台登出	13

7.3.3 事件数据	14

附录A  （资料性） 车载终端与平台间通信协议及数据格式	15

A.1 通信协议	15

A.1.1 一般要求	15

A.1.2 连接建立	15

A.1.3 信息传输	15

A.1.4 数据补发	15

A.1.5 数据包结构及定义	15

A.2 数据单元格式和定义	15

附录B  （规范性） 智能网联汽车事件数据上报	1

B.1 智能网联汽车事件数据上报要求	1

B.2 智能网联汽车事件数据	1

B.2.1 智能网联汽车事件数据单元	1

B.2.2 碰撞事件和有碰撞风险事件	4

B.2.3 远程控制事件	12

B.2.4 汽车软件OTA升级事件数据	13

B.2.5 ADAS事件数据	13

B.2.6 汽车网络和数据安全事件数据	14

B.2.7 失效事件数据	14

附录C  （规范性） 报告（企业报告）	16

C.1 基本信息	16

C.2 立即报告	16

C.3 月度和年度报告	19

附录D  （规范性） 事件数据上报测试方法	23

D.1 测试环境搭建	23

D.2 信息传输	23

D.2.1 信息上报	23

D.2.2 信息上报内容	23

D.3 通信协议功能测试	24

D.3.1 碰撞事件或碰撞预警上报试验	24

D.3.2 远程控制事件试验	24

D.3.3 汽车软件OTA升级事件试验	24

D.3.4 ADS事件试验	24

D.3.5 汽车网络和数据安全事件试验	24

D.3.6 失效事件试验	24

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC114）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

智能网联汽车 安全事件数据交互与管理系统技术规范

范围

本文件规定了智能网联汽车安全事件数据交互与管理系统的术语和定义、系统及功能要求、注册和备案要求、平台间通信协议与数据格式等。

本文件适用于搭载L2级组合驾驶辅助和L3级及以上自动驾驶功能的智能网联汽车，为智能网联汽车产品安全监测评估提供参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 44373—2024 智能网联汽车 术语和定义

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号（VIN）

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB 39732—2020 汽车事件数据记录系统

GB 44497—2024 智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 国家平台 national management center

- 国家平台由智能网联汽车准入技术审查和评估支撑单位建立，用于接收智能网联汽车产品安全事件数据，对企业平台所发送的数据进行处理。

## 企业平台 enterprise data center

企业平台由整车生产企业或委托第三方技术单位建立，对服务范围内的智能网联汽车车载终端发送的数据进行处理，并向国家平台进行数据报告转发的平台。

## 车载终端 on-board terminal

安装在智能网联汽车上，满足本文件5.1要求的装置或系统，包括但不限于车载无线通信终端、域控制器等。

## 客户端平台 client platform

平台间进行数据交互时，作为数据发送方的数据中心或管理中心。

## 服务端平台 server platform

平台间进行数据交互时，作为数据接收方的数据中心或管理中心。

## 密钥 key

一种用于控制密码变换操作（如加密、解密、密码校验函数计算、签名生成或签名验证）的符号序列。

## 数据丢包率 data packet loss rate

在数据传输过程中未能够达到指定目的地，丢失数据占发送数据总量的比例。

## 上行 upstream

从客户端到服务端的数据传输方向。

## 下行 downstream

从服务端到客户端的数据传输方向。

## 车辆登入 vehicle login

客户端向服务端上报车辆状态信息前进行登入认证。

## 车辆登出 vehicle logout

客户端向服务端确认车辆状态信息前进行登出认证。

## 平台登入 platform login

客户端平台在向服务端平台上报车辆状态信息前进行安全认证。

## 平台登出 platform logout

客户端平台因故停止数据传输并从服务端平台登出。

## 注册 register

客户端平台向服务端平台提供平台和/或车辆的静态信息，用于平台和平台之间以及平台和车辆之间身份验证的过程。

## 加密 encryption

数据传输进行编密码的过程。

## 解密 deciphering

平台收到数据后进行解密码的过程。

## 事件数据 event data

能够反映特定事件发生过程的数据。

事件数据通常在事件触发时记录和上传。

## 拼装 assembly

将各信息体进行自由组合的过程。

系统要求

一般要求

企业平台

企业平台应至少满足如下要求：

企业平台应具有数据接收、数据上报、数据存储和数据补发等功能；

企业平台与国家平台间的通信协议应符合第7.1章的要求。

企业平台与国家平台间的数据包结构和定义、数据单元格式和定义应符合第7.2和7.3的要求。

企业平台应按照附录B将事件数据拼装后发送至国家平台。

国家平台

国家平台应具备数据接收、数据存储、数据查询、数据分析、处理和应用等功能。

企业应按照附录C向国家平台进行报告，当发生与自动驾驶相关的有碰撞风险或发生碰撞的安全事件应在国家平台中进行立即报告，向国家平台定期上报月度和年度报告。

网络安全和数据安全保障

企业平台和国家平台应具备以下功能：

- 应具备权限管理功能，保证最小授权原则。

- 采用隔离机制、防护机制、管理机制确保存储数据不被篡改、泄露。

- 具备高可用机制，如采用备份制度等，有效防止机器失效带来的任务失效和数据丢失。

- 在进行平台登入之前，应进行双向身份鉴别。

- 应满足传输数据的保密性、完整性和可用性要求。

功能要求

车载终端要求

车载终端数据采集频率应不低于企业平台的数据上报频率。车载终端应实时将车辆事件数据发送至企业平台。车载终端与企业平台间通信协议及数据格式可参考附录A的要求。

注：车载终端相关功能和性能要求有相关国家标准规定的，宜参照标准规定和执行。

企业平台要求

数据接收

企业平台应具备接收车载终端发送的数据的功能。

数据上报

企业平台应按照第7章要求的通信协议和数据格式将事件数据上报到国家平台。企业平台与国家平台之间的数据传输时延应不大于1s，数据丢包率不大于0.1%。

数据存储

企业平台存储的事件数据和报告应至少保存至车辆产品停产后10年。

数据补发

当通信异常时，企业平台应将接收到的数据存储到本地存储介质中，等待通信恢复正常后将数据补发至国家平台，补发的数据及方式应符合第7章的要求。

数据补发不应影响数据的上报。

补发的数据应按照数据接收的先后顺序进行补发。

国家平台要求

数据接收

国家平台应具备接收企业平台发送的数据的功能。

数据存储

国家平台的存储能力应支持产品安全评估。当存储介质存储满时应按照先入先出原则循环覆盖。

国家平台应具备数据安全备份和备份数据可恢复功能，保证数据不丢失。

数据查询

国家平台应具备向企业平台进行数据查询的功能。

数据分析、处理和应用

国家平台应对接收到的数据进行分析、处理和应用，支撑智能网联汽车产品安全评估。

注册和备案要求

企业平台

注册

企业平台应在国家平台注册，注册时应上传以下信息：

企业名称；

企业统一社会信用代码；

汽车生产企业地址

企业平台承建单位名称；

企业平台承建单位统一社会信用代码；

企业平台负责人姓名；

企业平台负责人联系电话；

企业平台负责人邮箱；

企业平台负责人身份证号；

企业平台地址信息；

企业平台服务器数量；

企业平台当前存储容量；

企业平台当前带宽容量；

企业平台可接入车辆数量；

企业平台注册成功后，可获取国家平台下发的对接配置信息，企业平台根据该信息进行车辆数据备案（6.1.2）、事件数据（附录B）和报告数据（附录C）等上报。

车辆数据备案

企业平台在完成注册后，车辆首次接入企业平台和车辆备案信息变更时，向国家平台提供表1中全部的车辆备案信息。

车辆备案信息表

| 序号 | 数据表示内容 | 长度（字节） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业统一社会信用代码 | 18 | STRING | 车辆厂商 |
| 2 | 产品商标 | 20 | STRING | 车辆品牌 |
| 3 | 产品型号 | 30 | STRING | 车辆备案时所用车辆型号 |
| 4 | 产品名称 | 50 | STRING | 车辆备案时所用产品名称 |
| 5 | 产品类别 | 1 | BYTE | 乘用车 客车 货车 |
| 6 | 驾驶自动化级别 | 1 | BYTE | 3级（有条件自动驾驶） 4级（高度自动驾驶） |
| 7 | VIN | 17 | STRING | 符合GB 16735要求 |
| 8 | IMEI | 17 | STRING | 车载终端设备标识 |
| 9 | ICCID | 20 | STRING | 车载终端所使用SIM卡ICCID编号 |
| 10 | 整车合格证编号 | 17 | STRING | 整车合格证编号 |
| 11 | 车牌号 | 20 | STRING | 车牌号 |
| 12 | 自动驾驶数据记录系统硬件版本 | 20 | STRING | 自动驾驶数据记录系统的硬件型号 |
| 13 | 自动驾驶数据记录系统软件版本 | 20 | STRING | 自动驾驶数据记录系统的软件版本号 |
| 14 | 汽车事件数据记录系统硬件版本 | 20 | STRING | 事件数据记录系统的硬件型号 |
| 15 | 汽车事件数据记录系统软件版本 | 20 | STRING | 事件数据记录系统的软件版本号 |
| 16 | 自动驾驶系统硬件版本 | 20 | STRING | 实现自动驾驶功能的相关硬件型号 |
| 17 | 自动驾驶系统软件版本 | 20 | STRING | 实现自动驾驶功能的相关软件版本号 |
| 18 | 摄像头信息a | 2 | BYTE | 数据定义见表2：每位代表当前位置是否有设备信息 |
| 19 | 激光雷达信息a | 2 | BYTE | 数据定义见表2：每位代表当前位置是否有设备信息 |
| 20 | 超声波雷达信息a | 2 | BYTE | 数据定义见表2：每位代表当前位置是否有设备信息 |
| 21 | 毫米波雷达信息a | 2 | BYTE | 数据定义见表2：每位代表当前位置是否有设备信息 |
| 22 | 夜视系统信息a | 2 | BYTE | 数据定义见表2：每位代表当前位置是否有设备信息 |
| 23 | ECU数量 | 1 | BYTE | 车辆上装备的电子控制单元的数量 |
| 24 | 可升级ECU数量 | 1 | BYTE | 具备软件升级功能的电子控制单元的数量 |
| 25 | 可升级的与自动驾驶功能相关的控制器 | —— | BYTE、WORD | 基于整车上所有电子控制器进行评估，与自动驾驶功能相关的控制器， 0x00，0x01~0xFF，0xFF代表控制器，见表3 |
| 26 | ADAS系统名称和ID备案信息（增加） |  |  |  |
| 27 | 汽车网络和数据安全事件 | —— | BYTE、WORD | 汽车网络和数据安全事件由企业自定义，0x01~0xFF代表企业定义的汽车网络和数据安全事件，见表4 |
|  | 车辆感知系统的备案信息应符合表2规定的数据格式。 |  |  |  |

感知系统备案信息（矩阵展开）

| 位 | 状态 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 左前角 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 1 | 正前方 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 2 | 右前角 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 3 | 左后视镜周边 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 4 | 前挡风玻璃周边 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 5 | 右后视镜周边 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 6 | 后挡风玻璃周边 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 7 | 左侧车门 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 8 | 右侧车门 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 9 | 左后角方 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 10 | 正后方 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 11 | 右后角方 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 12 | 车内 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 13 | 车顶 | 0代表该位置无设备，1代表该位置有设备 |
| 14~15 | 预留 | 默认为0 |

可升级的与自动驾驶功能相关的控制器备案信息

| 控制器ID | 控制器名称 |
| --- | --- |
| 0x00，0x01 | 企业自定义的可升级的与自动驾驶功能相关的控制器1 |
| …… | …… |
| 0xFF，0xFF | 企业自定义的可升级的与自动驾驶功能相关的控制器n |

ADAS系统名称和ID备案信息

| 控制器ID | 控制器名称 |
| --- | --- |
| 0x00，0x01 | 企业自定义的可升级的与驾驶辅助功能相关的控制器1 |
| …… | …… |
| 0xFF，0xFF | 企业自定义的可升级的与驾驶辅助功能相关的控制器n |

汽车网络和数据安全事件备案信息

| 控制器ID | 控制器名称 |
| --- | --- |
| 0x01 | 企业自定义的汽车网络和数据安全事件1 |
| …… | …… |
| 0xFF | 企业自定义的汽车网络和数据安全事件n |

国家平台

国家平台应提供企业平台注册功能，并进行信息完整性校验，如信息完整则注册成功，否则注册不成功。国家平台应提供注册结果查询服务，当发现平台注册信息有误时，国家平台可提供注册信息修改服务。国家平台应为注册成功的企业平台分配包含用于双向身份认证信息的凭据。

国家平台对接收到的静态备案信息，应通过车辆VIN判断该车辆是否已完成产品公告信息公开，其公开信息是否属于该车辆生产企业，如是，则车辆信息备案成功，否则备案不成功。国家平台应提供车辆VIN备案结果查询服务，当发现车辆备案信息有误时，国家平台可提供车辆备案信息修改服务。

平台间通用通信协议及数据格式

通信协议

一般要求

客户端平台与服务端平台间的通信协议应采用TCP/IP协议。

连接建立

客户端平台向服务端平台发起通信连接请求，当通信链路连接建立后，客户端平台应自动向服务端平台发送登入信息进行身份识别。登入信息的数据格式应符合7.3.1的要求。登入流程如图2所示。

服务端平台应对接

客户端平台

服务端平台

登入

应答

客户端平台

服务端平台

登入

应答

收到的数据进行校验；校验正确时，服务端平台应返回成功应答；校验错误时，服务端平台应存储错误数据记录并通知客户端平台。应答标志定义应符合7.2.4.2的要求。

平台登入流程示意图

客户端平台应在接收到服务端平台的应答指令后完成本次登入传输；客户端平台在规定时间内未收到应答指令，应每间隔1 min重新进行登入。

信息传输

客户端平台登入成功后，应向服务端平台上报：

事件数据（当车辆发生附录B定义的事件时）；

统计数据（根据附录C形成的报告）。单独处理？

如有平台交换协议自定义数据和用户自定义数据，应完成平台交换协议自定义数据和用户自定义数据的上报。

客户端平台向服务端平台上报事件数据时应使用HTTPS进行传输，事件数据应在10min内完成上报。服务端平台应对接收到的事件数据进行校验。当校验正确时，服务端平台做正确应答；当校验错误时，服务端平台做错误应答，数据上报流程如图3所示。客户端平台收到错误应答时应重发车辆的本条实时信息，且应每间隔1 min重新发送1次，失败3次后不再发送。

客户端平台

服务端平台

数据上报

应答

客户端平台

服务端平台

数据上报

应答

数据上报流程示意图

上报统计数据应符合7.3.4的要求，且应以TCP/IP、HTTP或HTTPS方式传输到服务端平台。

数据查询

服务端平台根据需要向客户端平台发送数据查询请求时，客户端平台应在7 min内响应数据查询请求，并以TCP/IP、HTTP或HTTPS方式发送所查询数据。

短期内7.1.4条下的服务端平台特指国家平台，客户端平台特指企业平台。

连接断开

服务端平台应根据以下情况断开与客户端平台的会话连接：

TCP连接断开。

客户端平台应根据以下情况断开与服务端平台的会话连接，并在断开会话连接时向服务端发送登出信息，登出信息格式应符合7.3.2的要求：

TCP连接断开；

TCP连接正常，达到重新发送次数后仍未收到应答。

数据补发

当数据通信链路异常时，客户端平台应在本地存储数据。数据通信链路恢复正常后，客户端平台应在发送实时上报数据的空闲时间补发本地存储的上报数据。补发的上报数据应为通信链路异常期间存储的数据，数据格式与实时上报数据相同，并标识为补发信息上报。

数据包结构和定义

数据类型

协议中传输的数据类型见表5。

数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型（字节，8位） |
| WORD | 无符号双字节整型（字节，16位） |
| DWORD | 无符号四字节整型（字节，32位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| WORD[n] | n双字节 |
| DWORD[n] | n四字节 |
| STRING | ASCII字符码，若无数据则放一个0终结符，编码标识应符合GB/T 1988要求；含汉字时，采用区位码编码，占用2个字节，编码标识应符合GB 18030要求。 |

传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。

数据包结构

事件数据的数据包结构和定义应符合表6的要求。

数据包结构和定义

| 起始字节 | 定义 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 |  | STRING | 固定为ASCII字符“%%”，用“0x25 0x25”标识。 |
| 2 | 版本号 |  | WORD | 数据包结构版本号，“0x00 0x01” |
| 4 | 命令 单元 | 命令标识 | BYTE | 命令标识定义应符合7.2.4.1的要求。 |
| 5 |  | 应答标志 | BYTE | 标志定义应符合7.2.4.2的要求。 |
| 6 | 企业统一社会信用代码 |  | STRING | 企业统一社会信用代码 |
| 24 | 车辆识别代号（VIN） |  | STRING | 当传输车辆数据时，应使用车辆VIN，其字码应符合GB 16735的规定。如传输其他数据，则使用唯一自定义编码。 |
| 41 | 时间 |  | STRING | 对于上行数据包，时间应为数据打包时间； 对于下行数据包，时间应为对应的上行数据包打包时间。 时间应采用UTC timestamp |
| 54 | 数据加密方式 |  | BYTE | 0x01：数据不加密；0x02：数据经过SM2算法加密；0x03：数据经过SM4算法加密；0x04：数据经过RSA算法加密；0x05：数据经过AES128算法加密；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效；其他预留。 |
| 55 | 数据单元长度 |  | WORD | 数据单元长度是数据单元的总字节数，有效值范围为0~65535。 |
| 57 | 数据单元 |  | -- | 数据单元格式和定义应符合7.3的要求。 |
| 倒数第一位 | 校验码 |  | BYTE | 采用 BCC（异或校验）法，校验范围从命令单元的第一个字节开始，同后一字节异或，直到校验码前一字节为止，校验码占用一个字节，当数据单元存在加密时，应先加密后校验，先校验后解密 |

命令单元

命令标识

命令标识应是客户端的唯一标识，命令标识定义应符合表7的要求。

命令标识定义

| 编码 | 定义 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 车辆登入 | 上行 |
| 0x02 | 车辆登出 | 上行 |
| 0x03 | 事件数据上报 | 上行 |
| 0x04 | 补发事件数据上报 | 上行 |
| 0x05 | 统计信息上报 | 上行 |
| 0x06 | 补发统计信息上报 | 上行 |
| 0x07 | 数据查询 | 下行 |
| 0x08 | 平台登入 | 上行 |
| 0x09 | 平台登出 | 上行 |
| 0x0A~0xFF | 平台密钥交换（预留） | 自定义 |

应答标志

对于上行数据包，应答标志应置为“0xFE”。

对于下行数据包，应答标志应符合如下要求：

——数据包是命令包时，应答标志置为“0xFE”；

——数据包是应答包时，应答标志应符合表8的要求。

当服务端发送应答包时，应变更应答标志，保留报文时间，删除其余报文内容，并重新计算校验位。

应答标志定义

| 编码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 正确 | 接收到的信息正确 |
| 0x02 | 错误 | 设置未成功 |
| 0x03 | 平台未登录 | 平台首次发送信息为非登录信息 |
| 0x0A | 平台未报备 | 平台首次发送信息为非报备信息 |
| 0x0B | 车辆未报备 | 平台首次发送信息为车辆非报备信息 |

数据单元格式和定义

平台登入

平台登入的数据格式和定义应符合表9的要求。

平台登入数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台登入时间 | 13 | STRING | 时间应采用UTC timestamp |
| 登入流水号 | 2 | BYTE | 下级平台每登入一次，登入流水号自动加1，从1开始循环累加，最大值为65535，循环周期为天。 |
| 平台用户名 | 12 | STRING | 平台登入用户名 |
| 平台密码 | 20 | STRING | 平台登入密码 |
| 加密规则 | 1 | BYTE | 0x01：数据不加密；0x02：数据经过SM2算法加密；0x03：数据经过SM4算法加密；0x04：数据经过RSA算法加密；0x05：数据经过AES128位算法加密；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效；其他预留。 |

平台登出

平台登出的数据格式和定义应符合表10的要求。

平台登出数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度（字节数）） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登出时间 | 13 | STRING | 时间应采用UTC timestamp |
| 登出流水号 | 2 | BYTE | 登出流水号与当次登入流水号一致 |

事件数据

事件数据的数据格式和定义应符合附录B的要求。

（资料性）
车载终端与平台间通信协议及数据格式

## 通信协议

### 一般要求

车载终端与企业平台间的通信协议宜采用MQTT协议或者TCP/IP协议。

当采用MQTT协议进行通信时，车载终端作为MQTT通信中的发布者，企业平台作为MQTT通信中的订阅者，MQTT代理部署在企业平台侧，如图A.1所示。

不同的终端设备使用不同的Topic向MQTT代理发布数据，企业平台订阅所有终端设备的消息。Topic使用终端设备VIN等可唯一标识符消息作为Topic的一部分，以此来区分不同的设备，企业平台使用通配的方式订阅所有设备的消息。

如设备可以使用A/B/{VIN}作为topic，企业平台可以使用A/B/+所谓订阅Topic标识。

订阅数据

订阅数据

发布数据

发布数据

订阅者实体

Subscriber

订阅者实体

Subscriber

MQTT 代理

Broker

MQTT 代理

Broker

平台端

平台端

车载终端

Publisher

车载终端

Publisher

MQTT通信示意图

### 连接建立

车载终端向企业平台的MQTT代理发起通信连接请求，如身份识别失败，车载终端通信连接会被企业平台异常重置，车载终端在连接建立失败的时候，每隔1 min重试登录一次。

### 信息传输

车载终端登入成功后向企业平台上报事件监测数据。事件监测数据上报宜参考附录B要求。

### 数据补发

当数据通信链路异常时，车载终端宜将数据进行本地存储。在数据通信链路恢复正常后，在发送实时上报数据的空闲时间完成补发存储的上报数据。补发的上报数据应为通信链路异常期间存储的数据，数据格式与实时上报数据相同，并标识为补发信息上报。

### 数据包结构及定义

数据包结构及定义按照7.2的定义。

## 数据单元格式和定义

数据单元格式和定义按照附录B的定义。

（规范性）
智能网联汽车事件数据上报

## 智能网联汽车事件数据上报要求

当发生自动驾驶系统的进入激活状态时、退出时、发出介入请求时、开始执行最小风险策略时、发生ADS严重失效和车辆严重失效时、用户操作ADS退出装置时，企业平台应按照B2.1要求将事件发生时刻的数据元素上报至国家平台。除此之外，

——当自动驾驶系统激活期间，发生碰撞事件或有碰撞风险事件时，企业平台还应按照B2.2的要求数据上报至国家平台。

——当发生远程控制事件时，企业平台还应按照B2.3的要求数据上报至国家平台。

——当发生OTA升级事件时，企业平台还应按照B2.4的要求数据上报至国家平台。

——当发生ADAS事件时，企业平台还应按照B2.5的要求数据上报至国家平台。

——当发生汽车网络和数据安全事件时，企业平台还应按照B2.6的要求数据上报至国家平台。

——当发生严重失效事件时，企业平台还应按照B2.7的要求数据上报至国家平台。

客户端平台向服务端平台上报事件数据时，应按照附录B的要求将智能网联汽车数据基本信息和对应的事件数据进行拼装后上报。

## 智能网联汽车事件数据

### 智能网联汽车事件数据单元

智能网联汽车事件数据单元

| 数据表示内容 | 分级 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆识别代号（VIN） | A | 车辆识别代号格式应符合GB 16735的要求。 | 17 | STRING | 不适用 |
| 实现自动驾驶数据记录系统功能的硬件型号（企业自定义） | A | —— | 64 | STRING | 不适用 |
| 实现自动驾驶数据记录系统功能的硬件序列号 | A | —— | 64 | STRING | 不适用 |
| 自动驾驶系统软件版本号 | A | 如果具备软件识别码，可记录自动驾驶系统软件识别码 | 64 | STRING | 不适用 |
| 自动驾驶数据记录系统软件版本号 | A | 如果具备软件识别码，可记录自动驾驶数据记录系统软件识别码 | 64 | STRING | 不适用 |
| 事件类型编码 | A | 0x01：ADS激活 0x02：ADS退出 0x03：发出介入请求 0x04：启动最小风险策略 0x05：ADS严重失效 0x06：车辆严重失效 0x07：非锁定碰撞 0x08：有碰撞风险 0x09：用户操纵ADS退出 0x0A：锁定碰撞 0x0B：远程控制 0x0C：汽车软件OTA升级 0x0D：ADAS事件 0x0E：汽车网络和数据安全 | 1 | BYTE | 不适用 |
| 时间 | A | 时间应采用UTC0时间 | 13 | STRING | 相对于协调世界时(UTC),不应存在秒级误差 |
| 位置 | B | 见表13 | 8 | DWORD[2] | 不适用 |
| 累计行驶里程 | A | 有效值范围：0-2000000 | 4 | DWORD | ±1km |
| 连续第2次时间段事件的事件类型（连续多次发生碰撞或有碰撞风险时，记录对应类型值，其他情况是“无效”） | B | 0x07：非锁定碰撞 0x08：有碰撞风险 0X0A：锁定碰撞 0XFE: 无第2次碰撞 | 1 | BYTE | 不适用 |
| 连续第2次时间段事件的事件起点时刻（每次记录触发时间的时间戳） | B | 时间应采用UTC0时间 | 13 | STRING | 相对于协调世界时(UTC),不应存在秒级误差 |
| 连续第3次时间段事件的事件类型（连续多次发生碰撞或有碰撞风险时，记录对应类型值，其他情况是“无效”） | B | 0x07：非锁定碰撞 0x08：有碰撞风险 0X0A：锁定碰撞 0XFE: 无第3次碰撞 | 1 | BYTE | 不适用 |
| 连续第3次时间段事件的事件起点时刻（每次记录触发时间的时间戳） | B | 时间应采用UTC0时间 | 13 | STRING | 相对于协调世界时(UTC),不应存在秒级误差 |
| 事件上报完整标志 | A | 0x00：不完整 0x01：完整 | 1 | BYTE | 不适用 |
| 事件数据 | 客户端平台向服务端平台上报事件数据时，应按照附录B的要求将智能网联汽车数据基本信息和对应的事件数据进行拼装后上报，以事件为单位上报。 |  |  |  |  |
| 注： 1.事件上报完整标志：完整的数据是否成功上报的状态。 2.汽车OTA升级、汽车网络和数据安全事件、ADAS事件，不需要上报位置数据，以及实现自动驾驶数据记录系统功能的硬件版本号、序列号、软件版本号；除此之外，上报完整的信息。 3.若发生严重失效时，包括AD系统失效和车辆失效时，允许自动驾驶数据记录系统不完整上报事件相关数据。 4. 当前的时间段事件数据记录正在进行时,若在此期间发生多次时间段事件,可不完整上报后续发生的时间段事件相关数据,但应保证至少按照表12的要求上报后续发生第2次和第3次时间段事件的相关数据。 |  |  |  |  |  |

位置数据

| 数据表示内容 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 有效值范围：[-1800000,1800000]*0.0001。 数值偏移量-180。 方向：东经为正，西经为负。 “0xFF, 0xFF,0xFF ,0xFE”表示异常，“0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF”表示无效。 | 4 | DWORD | ±0.002° |
| 纬度 | 有效值范围：[-900000,900000]*0.0001。 数值偏移量-90。 方向：北纬为正，南纬为负。 “0xFF, 0xFF,0xFF ,0xFE”表示异常，“0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF”表示无效。 | 4 | DWORD | ±0.002° |
| 注：中国国测局地理坐标（GCJ-02）下的事件起点时的车辆所在位置的经度和纬度。 注：位置数据应满足合规要求。 |  |  |  |  |

其中，企业平台上报至国家平台的数据元素应按照如下要求分为两级：

——A级数据元素：企业平台应上报的数据元素；

——B级数据元素：车辆在具备相关功能且相关功能调用的状态时，企业平台应上报的数据元素。

### 碰撞事件和有碰撞风险事件

- （1）碰撞事件和有碰撞风险事件的触发条件：

——碰撞事件触发条件：应符合GB 39732-2020中4.1.1的要求；

——有碰撞风险触发条件：应符合GB 44497-2024中4.2.3.1的要求。

- （2）碰撞事件和有碰撞风险事件上报的起点和终点：

——碰撞事件的起点和终点应符合GB 44497-2024中4.2.2.3的要求；

——有碰撞风险事件的起点和终点应符合GB 44497-2024中4.2.3.2的要求；

- （3）碰撞事件和有碰撞风险事件上报起点和终点应满足如下要求：

事件上报起点：事件起点前15s或自动驾驶系统激活时刻，两者可取较晚时刻；

事件上报终点：事件起点后5s、自动驾驶系统退出时刻或事件终点，三者可取较早时刻。

当前的碰撞事件或有碰撞风险的事件数据上报正在进行时，如再次发生碰撞事件，可不完整上报再次发生的碰撞或有碰撞风险事件相关数据，但应保证至少按照表12的要求上报再次发生的碰撞事件的相关信息。

- （4）碰撞事件和有碰撞风险事件的数据

- 当发生碰撞和有碰撞风险事件时，应按照表13要求将事件发生时刻的数据元素上报至国家平台。同时，还应按照表14将数据事件记录起点和终点之间的时间区间的数据，组成完整的事件包后，上报至国家平台。

碰撞和有碰撞风险事件数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度（字节数） | 内含数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件记录起点 | 233 | BYTE、WORD | 表14 车辆状态及动态信息 |
|  | 120 | BYTE、WORD | 表15 自动驾驶系统状态信息 |
|  | 1+100*n （n为目标物个数） | BYTE、WORD | 表16 行车环境信息结构体 表17 行车环境信息 |
|  | 20 | BYTE、WORD | 表18 驾驶员操作及状态信息 |
| 事件记录起点后1s | 233 | BYTE、WORD | 表14 车辆状态及动态信息 |
|  | 120 | BYTE、WORD | 表15 自动驾驶系统状态信息 |
|  | 1+100*n （n为目标物个数） | BYTE、WORD | 表16 行车环境信息结构体 表17 行车环境信息 |
|  | 20 | BYTE、WORD | 表18 驾驶员操作及状态信息 |
| …… | …… | …… | …… |
| 事件触发时刻 | 233 | BYTE、WORD | 表14 车辆状态及动态信息 |
|  | 120 | BYTE、WORD | 表15 自动驾驶系统状态信息 |
|  | 1+100*n （n为目标物个数） | BYTE、WORD | 表16 行车环境信息结构体 表17 行车环境信息 |
|  | 20 | BYTE、WORD | 表18 驾驶员操作及状态信息 |
| …… | …… | …… | …… |
| 事件记录终点前1s | 233 | BYTE、WORD | 表14 车辆状态及动态信息 |
|  | 120 | BYTE、WORD | 表15 自动驾驶系统状态信息 |
|  | 1+100*n （n为目标物个数） | BYTE、WORD | 表16 行车环境信息结构体 表17 行车环境信息 |
|  | 20 | BYTE、WORD | 表18 驾驶员操作及状态信息 |
| 事件记录终点 | 233 | BYTE、WORD | 表14 车辆状态及动态信息 |
|  | 120 | BYTE、WORD | 表15 自动驾驶系统状态信息 |
|  | 1+91*n （n为目标物个数） | BYTE、WORD | 表16 行车环境信息结构体 表17 行车环境信息 |
|  | 20 | BYTE、WORD | 表18 驾驶员操作及状态信息 |

车辆状态及动态信息

| 数据表示内容 | 分级 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否事件触发时刻 | A | 0x00：否 0x01：是 | 1 | BYTE | 不适用 | 1Hz |
| 车辆速度 | A | 范围：[0,300]*1，偏移量0，表示[0km/h, 300km/h] “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | ±10% | 10Hz |
| 车辆横向加速度 | A | 范围：[0,6000]*1；偏移量-3000，表示[-3000 m/s2, 3000 m/s2]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 传感器探测范围的±10% | 10Hz |
| 车辆纵向加速度 | A | 范围：[0，6000]*1；偏移量-3000，表示 [-3000 m/s2,3000 m/s2]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 传感器探测范围的±10% | 10Hz |
| 车辆横摆角速度 | A | 范围：[0,60000]*0.1，偏移量-3000，范围：[-3000°/s,3000°/s] “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×2 | WORD[2] | 传感器探测范围的±10% | 2Hz |
| 车辆侧倾角速度 | B | 范围：[0,6000]*1，偏移量 -3000，范围：[-3000°/s,3000°/s] “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×2 | WORD[2] | 传感器探测范围的±10% | 2Hz |
| 车辆航向角 | B | 有效值范围：[0,360]*1，偏移量 -180，范围：-180°~180° “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 正北方向为 0°，顺时针方向为正。 | 2×2 | WORD[2] | ±5° | 2Hz |
| 注： - 车辆速度应与车辆运行实际速度保持一致，非仪表显示车速。 - 用于标识车辆横摆角速度和车辆侧倾角速度方向的车辆坐标系应符合 GB39732中对于车辆坐标系的定义。 - 以车辆速度为例，“长度2×10 数据类型WORD[10]”表示：车辆速度的单位字节数为2，采集频率为10Hz，一次传输按照2×10的字节数来传输。 |  |  |  |  |  |  |

自动驾驶系统状态信息

| 序号 | 数据表示内容 | 分级 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADS请求的横向加速度 | B | 范围：[0,80]*0.5；偏移量-20，表示[-20 m/s2,20 m/s2]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 2 | ADS请求的转向盘转向角 | B | 范围：[0,1560]*1；偏移量-780，表示[-780°,780°]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 3 | ADS请求的转向曲率 | B | 范围：[0,400]*0.001；偏移量-0.2，表示[-0.2/m，0.2/m]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 4 | ADS请求的前轮转角 | B | 范围：[0,1600]*0.1；偏移量-80，表示[-80°，80°]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 5 | ADS请求的转向小齿轮转向角 | B | 范围：[0,65400]*0.005；偏移量-163，表示[-163°，164°]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 6 | ADS请求的转向盘转向力矩 | B | 范围：[0,220]*0.1；偏移量-11，表示[-11Nm，11Nm]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 7 | ADS请求的转向盘转向角速率 | B | 范围：[0,20]*10，偏移量0，表示[0°/s，200°/s]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 8 | ADS请求的车速 | B | 范围：[0,300]*1 偏移量0，表示[0 km/h～300 km/h]。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 9 | ADS请求的纵向加速度 | B | 范围：[0,80]*0.5；偏移量-20，表示[-20 m/s2,20 m/s2]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 10 | ADS请求的油门踏板开度比例 | B | 范围：[0～100]*1,偏移量0，表示[0%～100%]。 “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1×4 | BYTE[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 11 | ADS请求的刹车踏板开度比例 | B | 范围：[0～100]*1,偏移量0，表示[0%～100%]。 “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1×4 | BYTE[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 12 | ADS请求的驱动转矩 | B | 范围：[0,2000]；偏移量-1000，表示[-1000 Nm，1000Nm]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 13 | ADS请求的驱动转速 | B | 范围：[0,2500]*100；偏移量-50000，表示[-50000rpm，200000rpm]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 14 | ADS请求的轮端扭矩 | B | 范围：[0,65535]；偏移量-32767，表示[-32767Nm，32768Nm]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD[4] | 由企业自定义,应与 ADS实际能力相符 | 4Hz |
| 15 | ADS请求的挡位 | B | 0x01：P挡 0x02：R挡 0x03：N挡 0x04：D挡 | 1×4 | BYTE[4] | 不应有误差 | 4Hz |
| 16 | ADS系统请求的车辆灯光状态 | B | 自左向右每位表示灯光的开关状态，00表示关闭，01表示打开，10表示异常，11表示无效； bit 0-1：自适应照明系统 bit 2-3：近光灯 bit 4-5：远光灯 bit 6-7：危险警示灯 bit 8-9：左转向灯 bit 10-11：右转向灯 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×4 | WORD [4] | 不应有误差 | 4Hz |
| 17 | ADS请求的车辆雨刮状态 | B | 1：开启 0：关闭 “0xFE”表示异常，“0xFF”表示无效。 设计运行条件若包含雨天时，应记录该数据。 | 1×4 | BYTE[4] | 不应有误差 | 4Hz |
| 1.应至少上报序号1到序号7任一数据元素、序号8至序号14任一数据元素，即视为满足要求。 2.应按上表中的要求记录序号15-17的所有数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

行车环境信息结构体

| 数据表示内容 | 数据长度 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知目标物数量 | 1 | BYTE | 感知的目标物个数，至少具备能记录8个目标物的能力，若实际目标物小于8，记录实际目标物的数量即可。 |
| 感知目标物1 信息 | 100 | BYTE、WORD | 表17的信息 |
| 感知目标物2 信息 | 100 | BYTE、WORD | 表17的信息 |
| …… | —— | —— | —— |

行车环境信息

| 数据表示内容 | 分级 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知目标物ID | A | 0x01-0xFD：表示感知目标物的ID “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1 ×10 | BYTE[10] | 不应有误差 | 10Hz |
| 感知目标物类型 | A | 0x01：弱势道路参与者 0x02：小型车 0x03：大型车 0X04：其他 “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1×10 | BYTE[10] | 应与车辆实际感知能力相符 | 10Hz |
| 感知目标物相对位置（X向） | A | 范围：[0,6000]*0.5，偏移量-1500，表示[-1500m，1500m]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 应与车辆实际感知能力相符 | 10Hz |
| 感知目标物相对位置（Y向） | A | 范围：[0,4000]*0.5；偏移量-1000，表示[-1000m，1000m]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 应与车辆实际感知能力相符 | 10Hz |
| 感知目标物相对速度（X向） | A | 范围：[0,6000]*0.1；偏移量-300，表示[-300km/h，300km/h]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 应与车辆实际感知能力相符 | 10Hz |
| 感知目标物相对速度（Y向） | A | 范围：[0,6000]*0.1；偏移量-300，表示[-300km/h，300km/h]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×10 | WORD[10] | 应与车辆实际感知能力相符 | 10Hz |
| 注1：对于配备自动泊车系统的车辆，如果感知功能均由场端实现，可不记录本表中的数据元素。 注2：本表中相对位置和相对速度的测量均基于同一坐标系：将车辆后轴中点作为坐标系原点，X 轴平行于车辆的纵向对称平面并指向车辆前方，Y 轴垂直于车辆的纵向对称平面并指向车辆左侧。 |  |  |  |  |  |  |

驾驶员操作及状态信息

| 数据表示内容 | 分级 | 数据范围 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 数据精度 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驾驶员接管能力 | A | 0x00：不具备接管能力 0x01：具备接管能力 “0xFE”表示异常，“0xFF”表示无效 | 1×2 | BYTE[2] | 不应有误差 | 2Hz |
| 驾驶员是否系安全带 | A | 0x00：否 0x01：是 0xFE表示异常；0xFF表示无效 | 1×2 | BYTE[2] | 不应有误差 | 2Hz |
| 驾驶员是否在驾驶位置 | A | 0x00：否 0x01：是 0xFE表示异常；0xFF表示无效 | 1×2 | BYTE[2] | 不应有误差 | 2Hz |
| 加速踏板开度 | A | 范围：0～100（表示0%～100%）。 “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1×2 | BYTE[2] | 全部范围的±10% | 2Hz |
| 刹车踏板开度a，c | B | 范围：0～100（表示0%～100%）。 “0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效。 | 1×2 | BYTE[2] | 全部范围的±10% | 2Hz |
| 刹车踏板状态a | B | 0x00：否 0x01：是 0xFE表示异常；0xFF表示无效 | 1×2 | BYTE[2] | 全部范围的±10% | 2Hz |
| 转向盘角度（如有转向盘）b | B | 范围：[0,100]*5；偏移量-250，表示[-250°，250°]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×2 | WORD[2] | 全部范围的±5% | 2Hz |
| 输入转向扭矩b | B | 范围：（0～100）*0.1，表示[0，10Nm]的有效值。 “0xFF,0xFE”表示异常，“0xFF,0xFF”表示无效。 | 2×2 | WORD[2] | ±1 | 2Hz |
| 对于具备需要驾驶员执行接管的自动驾驶系统的车辆,自动驾驶数据记录系统应记录本表中的所有数据元素。否则,可不记录本表中驾驶员接管能力、驾驶员是否系安全带、驾驶员是否在驾驶位三个数据元素 |  |  |  |  |  |  |
| a刹车踏板开度和刹车踏板状态至少记录其中一个。 b转向盘角度和转向扭矩至少应记录其中一个。转向盘逆时针方向转动为正。 C刹车踏板有效开度上限若小于100，可将刹车踏板有效开度上限作为最小记录数据能力范围的上限值。 |  |  |  |  |  |  |

上表中的数据元素无法获取、无效或异常时数据取值应满足如下要求：

——无法获取值是指该数据元素无法获取，用“0xFF”或“0xFF,0xFF”表示，可用无法获取值填充自动驾驶数据记录系统的预留字段；

——无效值是指该数据无效，用“0xFF”或“0xFF,0xFF”表示；

——异常值用“0xFE”或“0xFF,0xFE”表示。

注：“0xFF”或“0xFF,0xFF”取决于数据元素或需填充的存储空间的数据长度。

### 远程控制事件

当发生远程控制事件时，企业平台应将符合B2.1定义的智能网联汽车事件数据基本信息和B2.3中表19定义的远程控制事件数据发送至国家平台。

ADS远程控制事件数据定义

| 数据表示内容 | 分级 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程控制状态 | B | 1 | BYTE | 0x01：远程激活 0x02：远程退出 0x03：远程请求车辆执行最小风险策略 0xFE：其他 |
| 远程控制源 | B | 1 | BYTE | 0x01：平台端 0x02：遥控设备 0x03：路侧设备 0x04：其他 |

### 汽车软件OTA升级事件数据

当发生汽车软件OTA升级事件时，企业平台应将符合B2.1定义的智能网联汽车事件数据基本信息和B2.4中定义的OTA升级事件数据发送至国家平台。

汽车软件OTA升级事件数据定义

| 数据表示内容 | 分级 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTA升级结果 | B | 1 | BYTE | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 是否涉及自动驾驶相关控制器 | B | 1 | BYTE | 0x00：否 0x01：是 |
| 与自动驾驶相关控制器数量 | B | 1 | BYTE | 本次升级与自动驾驶相关控制器数量 |
| 与自动驾驶相关控制器1的ID | B | 2 | BYTE | 企业平台应将上报的控制器备案至国家平台（见6.1.2） |
| 升级目标版本 | B | 50 | STRING | OTA升级成功结束时升级目标版本和升级后版本保持相同 |
| 升级后版本 | B | 50 | STRING |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 与自动驾驶相关控制器n的ID | B | 2 | BYTE | 企业平台应将上报的控制器备案至国家平台（见6.1.2） |
| 升级目标版本 | B | 50 | STRING | OTA升级成功结束时升级目标版本和升级后版本保持相同 |
| 升级后版本 | B | 50 | STRING |  |

### ADAS事件数据

ADAS事件按月度上报。当发生ADAS事件时，企业平台应将符合B2.1定义的智能网联汽车事件数据基本信息和B2.5中的ADAS事件数据发送至国家平台。ADAS系统包括但不限于表22中的定义。

ADAS事件数据格式定义

| 数据表示内容 | 分级 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAS事件发生数量 | B | 1 | BYTE | ADAS事件发生数量 |
| ADAS系统ID | B | 1 | BYTE | ADAS系统ID定义应符合表22的要求。 |
| ADAS系统状态 | B | 1 | BYTE | 对于提供了手动关闭功能的ADAS系统的状态定义应为： 0x00：开启未激活；0x01：开启激活；0x02：命令关闭；0x03：故障。对于未提供手动关闭功能的ADAS系统的状态定义应为： 0x04：未激活；0x05：激活；0x06：故障。 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| ADAS系统ID | B | 1 | BYTE | ADAS系统ID定义应符合表22的要求。 |
| ADAS系统状态 | B | 1 | BYTE | 对于提供了手动关闭功能的ADAS系统的状态定义应为： 0x00：开启未激活；0x01：开启激活；0x02：命令关闭；0x03：故障。 对于未提供手动关闭功能的ADAS系统的状态定义应为： 0x04：未激活；0x05：激活；0x06：故障。 |

### 汽车网络和数据安全事件数据

当发生汽车网络和数据安全事件时，企业平台应将符合B2.1定义的智能网联汽车事件数据基本信息和B2.6中的汽车网络和数据安全事件数据发送至国家平台。

| 数据表示内容 | 分级 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车网络和数据安全事件发生数量 | B | 1 | BYTE | 发生的汽车网络和数据安全事件数量。 |
| 汽车网络和数据安全类型[1] ID | B | 1 | BYTE | 汽车网络和数据安全类型ID由企业自定义，并由企业平台备案至国家平台（见6.1.2）。 |
| 汽车网络和数据安全类型[2] ID | B | 1 | BYTE |  |
| … | B | 1 | BYTE |  |
| 汽车网络和数据安全类型[n] ID | B | 1 | BYTE |  |

### 失效事件数据

当发生失效事件时，企业平台应将符合B2.1定义的智能网联汽车事件数据基本信息和B2.7中的失效事件数据发送至国家平台。

失效事件数据

| 数据表示内容 | 分级 | 长度 （字节数） | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效类型 | B | 1 | BYTE | 自左向右每位表示失效的类型，1表示失效，0表示正常； bit 0：感知系统（部件）失效 bit 1：执行系统（部件）失效 bit 2：控制系统（部件）失效 bit 3：车辆其他（部件）失效 “0xFE”表示异常，“0xFF”表示无效。 |

（规范性）
报告（企业报告）

## 基本信息

企业应编写月度和年度应用评估报告，证明产品符合智能网联汽车产品技术要求，并上报国家平台。与自动驾驶相关的有碰撞风险或发生碰撞的安全事件，企业应立即上报事件分析报告。

报告应明确汽车生产企业及产品的基本信息。

报告中汽车生产企业及产品基本信息

| 汽车生产企业及产品基本信息 |  | 企业填报 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车生产企业及产品基本信息 | 汽车生产企业名称 | 同6.1.1注册信息 |  |
|  | 统一社会信用代码 | 同6.1.1注册信息 |  |
|  | 汽车生产企业地址 | 同6.1.1注册信息 |  |
|  | 联系人 |  |  |
|  | 职务 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |
|  | 产品商标 | 同表1车辆备案信息（如多个，可选） |  |
|  | 产品型号 | 同表1车辆备案信息（如多个，可选） |  |
|  | 产品名称 | 同表1车辆备案信息（如多个，可选） |  |
|  | 产品类别 | 乘用车 客车 货车 |  |
|  | 自动驾驶级别 | 3级（有条件自动驾驶） 4级（高度自动驾驶） |  |
|  | 网联化级别 | □网联辅助信息交互 □网联协同感知 □网联协同决策与控制 |  |
|  | 设计运行条件 | 道路 | 详见GB/T xxxxx《智能网联汽车 设计运行条件》 |
|  |  | 设施 |  |
|  |  | 目标物 |  |
|  |  | 与天气相关的环境条件 |  |
|  |  | 数字信息 |  |
|  | 该车型涉及的车辆数量（辆） |  |  |
| 报告信息 | 报告ID（系统自动生成） |  |  |
|  | 报告版本（企业自主命名） |  |  |
|  | 报告状态 | 初始报告 更新报告 |  |
|  | 报告日期 | [YYYY/MM/DD] |  |

## 立即报告

在自动驾驶系统激活期间，当发生与自动驾驶相关的安全事件，包括涉及弱势交通参与者、人员受伤、人员死亡、车辆损伤、车辆被拖走、安全气囊展开，汽车生产企业应在碰撞事件发生后的3个工作日内提交一份事件报告，并碰撞事件发生后的第30个工作日内提交一份更新的事件分析报告。

立即报告信息

| 立即报告信息 |  |  | 企业填报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件基础信息 | 事件发生日期 |  | [YYYY/MM/DD] |
|  | 事件发生时间 |  | [HH:mm] |
|  | 事件发生地点 |  | xx省 xx市 xx区 xx（如北三环东路15号） |
|  | 事件类型（可多选） |  | 涉及弱势交通参与者 人员受伤 人员死亡 车辆损伤 车辆被拖走 安全气囊展开 其他（进行说明） |
| 事件现场的描述 | 是否在ODD内 |  | 是 否 |
|  | 道路 | 道路类型 | 高速公路/城市快速路 城市其他道路 其他（进行说明） |
|  |  | 道路表面 | 干燥平整路面 湿滑道路 开裂等道路损坏 其他（请说明） |
|  |  | 道路几何 | 直道 弯道 坡道 其他（进行说明） |
|  |  | 车道特征 | 车道线模糊 无车道线 车道线清晰 |
|  |  | 道路边缘 | 左侧 护栏 路缘石 其他（进行说明） 右侧 护栏 路缘石 其他（进行说明） |
|  |  | 道路交叉 | 路口 环岛 进匝道 出匝道 其他（进行说明） |
|  | 设施 | 限速标志 | 是（限速值） 否 |
|  |  | 信号灯 | 是（状态） 否 |
|  |  | 其他 |  |
|  | 天气、光照 | 天气类型 | 晴天 雨天 雪天 |
|  |  | 颗粒物 | 雾天 霾天 |
|  |  | 光照情况 | 白天 黑夜 |
| 事件描述 | 碰撞方向及碰撞目标物类型（含有碰撞风险的） |  | 前向碰撞 后向碰撞 左侧碰撞 右侧碰撞 （碰撞目标物类型如下） 车辆侧翻（导致原因如下） （机动车 行人 二轮车/三轮车/电动自行车 障碍物） |
|  | 安全气囊是否打开 |  | 是 否 |
|  | 车辆是否被拖离现场 |  | 是 否 |
|  | 安全员是否在驾驶座位上 |  | 是 否 |
|  | 安全员是否系安全带 |  | 是 否 |
|  | 事件描述信息 |  |  |
| 车辆受损/人员受伤情况 | 车辆损坏区域 |  | 前方 左前方 右前方 后方 左后方 右后方 左方 右方 上方 下方 其他 |
|  | 车辆最大损坏描述 |  |  |
|  | 自动驾驶相关损坏位置 |  |  |
|  | 对其他目标物的最大损坏描述 |  |  |
|  | 本车人员伤亡情况描述 |  |  |
|  | 其他人员伤亡情况描述 |  |  |
| 事件发生后状况 | EDR是否触发 |  | 是 否 |
|  | EDR是否可用（即可触发、能正常工作） |  | 是 否 |
|  | DSSAD是否可用（即可触发、能正常工作） |  | 是 否 |
|  | 事件视频/照片（视频4fps，即每秒4帧） |  |  |
|  | 第三方信息（视频、图片等） |  | 是（信息上传） 否 |
|  | 是否报告给警方 |  | 是 否 |
|  | 是否出警 |  | 是 否 |
|  | 警方报告 |  | 是（文字描述/图片上传） 否 |
| 事件分析报告 | 碰撞原因分析 |  |  |
|  | 碰撞后采取的措施（确保车辆安全状态、事故处置、应急处理等） |  |  |
|  | 碰撞后行为分析（文件上传，如数据重建文件） |  |  |
| 注1：30天后提交更新的原因分析报告、采取措施和碰撞后行为分析； 注2：相关数据应满足合规要求。 |  |  |  |

## 月度和年度报告

当涉及与自动驾驶相关的碰撞和有碰撞风险、系统激活和退出、系统发出接入请求、驾驶员干预（驾驶员发起）及接管（系统发出介入请求）、系统执行最小风险策略、违反道路交通通行规则、系统失效、系统功能不足，以及智能网联汽车发生网络安全和数据安全、执行OTA升级，用户使用前后时的用户反馈，汽车生产企业应在下一个月的第5个工作日内提交月度报告，在下一个年度的第10个工作日内提交年度报告。

注：月度和年度报告针对报告周期内车型的统计数据，以下统计数据应为单车平均数据。

月度和年度上报数据

| 事件名称 | 事件内容 | 企业填报 |
| --- | --- | --- |
| 碰撞和有碰撞风险 | 发生碰撞次数 | 次 |
|  | 有碰撞风险次数 | 次 |
|  | 自动驾驶系统激活期间，百公里碰撞事故次数 | 次 |
|  | 发生碰撞原因统计分析（数量及占比） | 如前方车辆违反交规，xx次，占比xx% |
|  | 有碰撞风险原因统计分析（数量及占比） | 如前方车辆违反交规，xx次，占比xx% |
|  | 伤亡人数统计 | 死亡人数 本车人员（xx人，占比xx%） 其他人员（xx人，占比xx%） 受伤人数 本车人员（xx人，占比xx%） 其他人员（xx人，占比xx%） |
|  | 车辆损坏统计 | 本车（xx次，占比xx%） 他车（xx次，占比xx%） |
| 系统激活及退出 | 自动驾驶系统激活下的累计时长 | h |
|  | 自动驾驶系统激活下的累计里程 | km |
|  | 自动驾驶系统激活下的连续性分析 | 在ODC内的道路交通环境下，自动驾驶系统激活事件占比：xx% 连续性分析（进行分析说明） |
|  | 系统退出原因分析（数量及占比） | 驾驶员干预（xx次，占比xx%） 驾驶员接管（xx次，占比xx%） 执行完最小风险策略（xx次，占比xx%） 碰撞后退出（xx次，占比xx%） 其他原因（xx次，占比xx%）（进行原因说明） |
| 系统发出介入请求 | 自动驾驶系统激活期间，每1000km发出介入请求次数 | 次 |
|  | 介入请求原因分析（数量及占比） | 道路（xx次，占比xx%） 设施（xx次，占比xx%） 目标物（xx次，占比xx%） 天气环境（xx次，占比xx%） 数字信息 驾乘人员状态（xx次，占比xx%） 车辆运动状态（xx次，占比xx%） |
| 驾驶员干预及接管 | 自动驾驶系统激活期间，每1000km驾驶员接管次数 | 次 |
|  | 自动驾驶系统激活期间，每1000km驾驶员干预次数 | 次 |
|  | 自动驾驶系统激活期间，碰撞和有碰撞风险情况下系统抑制干预的次数 | 次 |
| 执行最小风险策略 | 自动驾驶系统激活期间，每1000km系统执行最小风险策略次数 | 次 |
|  | 执行最小风险策略原因分析（数量及占比） | 驾驶员未接管（xx次，占比xx%） 驾驶员不具备接管能力（xx次，占比xx%） 无法保证驾驶员有充足时间接管车辆的危险状态（xx次，占比xx%） 超出ODC（xx次，占比xx%） |
|  | 自动驾驶系统激活期间，必要时系统未能成功执行最小风险策略次数 | 次 |
| 违反道路交通通行规则 | 违反道路通行规则次数统计 | 次 |
|  | 违反道路通行规则类型（数量及占比） | 违反交通标志标线（如压线、超速等）（xx次，占比xx%） 违反交通信号灯（xx次，占比xx%） 其他（xx次，占比xx%） |
|  | 违反道路通行规则原因分析（数量及占比） | 感知功能不足（xx次，占比xx%） 规控算法设计不足（xx次，占比xx%） 执行性能不足（xx次，占比xx%） 其他（xx次，占比xx%） |
| 系统失效 | 系统失效次数 | 次 |
|  | 系统失效类型（数量及占比） | 感知系统（部件）失效（xx次，占比xx%） 执行系统（部件）失效（xx次，占比xx%） 控制系统（部件）失效（xx次，占比xx%） 车辆其他（部件）失效（xx次，占比xx%） |
|  | 系统维修和修复次数 | 次 |
| 汽车网络安全和数据安全 | 汽车网络安全和数据安全次数 |  |
|  | 汽车网络安全和数据安全类型 （数量及占比） | 如漏洞，xx次，占比xx% |
|  | 汽车网络安全和数据安全原因分析 （数量及占比） | 如xx，xx次，占比xx% |
| 汽车软件OTA升级 | OTA升级次数 | 次 |
|  | 与自动驾驶系统相关的升级次数 | 次 |
|  | OTA升级涉及自动驾驶相关控制器（数量及占比） | 如仪表ECU，xx次，占比xx% |
|  | 升级目的（数量及占比） | 解决潜在功能安全问题 （xx次，占比xx%） 解决潜在预期功能安全问题 （xx次，占比xx%） 解决潜在数据安全问题 （xx次，占比xx%） 软件缺陷修复（xx次，占比xx%） 网络安全漏洞修复 （xx次，占比xx%） 功能新增 （xx次，占比xx%） 功能变更 （xx次，占比xx%） 功能禁用 （xx次，占比xx%） 更改配置参数 （xx次，占比xx%） 其它（xx次，占比xx%） |
| 企业自我安全评估 | 自动驾驶系统已发现安全风险次数 | 次 |
|  | 安全风险描述 | 对每次发现的安全差距进行分析 |
|  | 已解决的安全风险次数 | 次 |
|  | 如何解决安全风险 | 对已解决的安全差距及如何解决进行说明 |
|  | 正在解决的安全差距次数 | 次 |
|  | 如何解决安全风险 | 对解决的安全差距及如何解决进行说明 |
|  | 对照产品技术要求，分析是否满足 | 动态驾驶任务执行要求（符合 不符合） 接管要求（符合 不符合） 最小风险策略要求（符合 不符合） 人机交互要求（符合 不符合） 产品运行安全要求（符合 不符合） 网络安全和数据安全要求（符合 不符合） 软件升级要求（符合 不符合） 数据记录要求（符合 不符合） |
|  | 面向公众的安全报告 | （附件） |
| 用户反馈 | 可操作性：评估系统的易用性和用户体验，包括对操作界面、指令的易懂程度和人机交互方式的评估 | 评分1-5星 |
|  | 对自动驾驶功能信赖程度：应对紧急状态、系统失效、隐私泄露方面无担忧等 | 评分1-5星 |
|  | 行程效率 | 评分1-5星 |
|  | 驾驶安全感 | 评分1-5星 |
|  | 自动驾驶汽车的驾驶表现接近人类司机 | 评分1-5星 |
|  | 其他 | 评分1-5星 |

（规范性）
事件数据上报测试方法

## 测试环境搭建

在测试过程中，客户端平台向测试端平台发起通信连接请求，当通信链路连接建立后，客户端平台应自动向测试端平台发送测试登入信息进行身份识别，测试端平台应对接收到的数据进行校验；校验正确时，测试端平台应返回成功应答；校验错误时，测试端平台应存储错误数据记录并通知客户端平台。测试登入流程如图1所示。

图D.1 平台测试登入流程示意图

客户端平台应在接收到测试端平台的应答指令后完成本次平台测试登入；客户端平台在规定时间内未收到应答指令，应每间隔3min重新进行测试登入；若连续重复3次测试登入无应答，应间隔30min后，继续重新链接，并把链接成功前存储的未成功发送的数据重新上报，重复登入间隔时间可以设置。如平台登出或异常下线后客户端平台需重新发送平台登入申请。

## 信息传输

### 信息上报

客户端平台测试登入成功后，应向测试端平台上报车辆的实时信息，实时信息上报流程如图2所示。

图D.2 信息上报流程示意图

当客户端平台向测试端平台上报信息时，测试端平台应对接收到的数据进行校验。当校验正确时，测试端平台做正确应答；当校验错误时，测试端平台做错误应答。测试端平台的应答信息错误时，客户端应重发车辆的本条实时信息，应每间隔1min重新发送1次，失败3次后不再发送。

### 信息上报内容

当客户端平台向测试端平台上报信息时，应根据实际情况，依照第七章要求进行数据上报。当有事件发送时，应按照附录B的要求进行事件数据上报。

通信协议功能测试

碰撞事件或碰撞预警上报试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。车辆以非匀速行驶，行驶过程中随机触发碰撞事件，触发条件满足B.2.2中要求。观察测试端平台能否收到碰撞事件数据，事件数据格式应满足标准要求，同时延时应小于5s之内。

远程控制事件试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。远程控制车辆进行泊车或行车，观察测试端平台能否收到远程控制事件上报数据。远程控制事件数据格式应满足表20要求。

汽车软件OTA升级事件试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。对车辆进行汽车软件OTA升级，观察测试端平台能否收到汽车软件OTA事件数据，汽车软件OTA事件数据格式应满足表21要求。

ADS事件试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。车辆以非匀速行驶，调整车辆运动状态，使车辆进入ADAS运行状态，观察测试端平台能否收到ADAS事件数据，ADS事件数据格式应满足表22和表23要求。

汽车网络和数据安全事件试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。通过入侵或者攻击的方式，对车辆进行网络和数据安全行为。观察测试端平台能否收到汽车网络和数据安全事件数据，汽车网络和数据安全事件数据格式应满足表24要求。

失效事件试验

启动车辆，车辆与测试端平台通信链路连接正常。通过外力使汽车感知、执行、控制或者其他系统失效。观察测试端平台能否收到失效事件数据上报。失效事件数据格式应满足表25要求。